Цель работы: Научиться составлять блок-схемы, писать программы работы с аналоговым и ШИМ портом микроконтроллера.

Задание №1

Управлять яркостью горения светодиода с помощью потенциометра.

Схема подключения светодиода на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема подключения светодиода и потенциометра

На рисунке 2 блок-схема программы.

Рисунок 2 – Блок-схема программы для задания №1

Код:

const int pin = 3; //Определение переменной для линии 3

const int pot = A0; //Определение переменной для

// аналоговой линии А0

void setup() {

pinMode(pin, OUTPUT); //Определение линии как выход

pinMode(pot, INPUT); // Определение линии как вход

}

int readPot(int pin) { // Определение подпрограммы

// (функции)

return map(analogRead(pin), 0, 1023, 0, 255); //Возврат

// значения из подпрограммы

}

void loop() {

analogWrite(pin, readPot(pot)); // Запись в линию

// значения из подпрограммы

}

Задание №2

Подключить RGB-светодиод и управлять включение/выключение каждого цвета светодиода отдельным переключателем.

На рисунке 3 схема подключения RGB-светодиода.

Рисунок 3 – Схема подключения RGB-светодиода

На рисунке 4 блок-схема программы.

Рисунок 4 – Блок-схема программы для задания №2

Код:

// Пины для RGB светодиода

#define RED_PIN 11

#define GREEN_PIN 10

#define BLUE_PIN 9

// Пин для потенциометра

#define POT_PIN A0

// Пины для кнопок

#define RED_BUTTON 2

#define GREEN_BUTTON 3

#define BLUE_BUTTON 4

// Переменные

int selectedColor = 0;  // 0=красный, 1=зеленый, 2=синий

int brightness = 127;

void setup() {

// Настройка пинов

pinMode(RED_PIN, OUTPUT);

pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);

pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);

pinMode(RED_BUTTON, INPUT_PULLUP);

pinMode(GREEN_BUTTON, INPUT_PULLUP);

pinMode(BLUE_BUTTON, INPUT_PULLUP);

// Начальные значения

updateLED();

}

void loop() {

// Чтение потенциометра и установка яркости

brightness = map(analogRead(POT_PIN), 0, 1023, 0, 255);

// Проверка кнопок

if (digitalRead(RED_BUTTON) == LOW) {

selectedColor = 0;

delay(300); // Задержка для антидребезга

}

if (digitalRead(GREEN_BUTTON) == LOW) {

selectedColor = 1;

delay(300);

}

if (digitalRead(BLUE_BUTTON) == LOW) {

selectedColor = 2;

delay(300);

}

updateLED();

delay(50);

}

void updateLED() {

// Выключаем все

analogWrite(RED_PIN, 0);

analogWrite(GREEN_PIN, 0);

analogWrite(BLUE_PIN, 0);

// Включаем выбранный цвет

if (selectedColor == 0) {

analogWrite(RED_PIN, brightness);

} else if (selectedColor == 1) {

analogWrite(GREEN_PIN, brightness);

} else if (selectedColor == 2) {

analogWrite(BLUE_PIN, brightness);

}

}

Задание №3

Подключить RGB-светодиод и управлять яркостью свечения каждого цвета светодиода отдельным потенциометром с выдачей преобразованного значения, от 0 до 255, для каждого цвета RGB-светодиода на LCD дисплей. Например: Red – 35; Green – 20; Blue – 100.

Схема подключения на рисунке 4.

Рисунок 5 – Схема подключения для задания №3

Блок-схема программы на рисунке 5.

Рисунок 6 – Блок-схема программы для задания №3

Код:

#include <LiquidCrystal.h>

// Пины для ЖК-дисплея

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);

// Пины для RGB светодиода (PWM пины)

#define RED_PIN 5      // Красный канал

#define GREEN_PIN 4    // Зеленый канал

#define BLUE_PIN 3     // Синий канал

// Пины для потенциометров

#define RED_POT A0     // Потенциометр для красного цвета

#define GREEN_POT A1   // Потенциометр для зеленого цвета

#define BLUE_POT A2    // Потенциометр для синего цвета

// Яркость каждого цвета (0-255)

int redBrightness = 0;

int greenBrightness = 0;

int blueBrightness = 0;

// Предыдущие значения для обнаружения изменений

int lastRedValue = -1;

int lastGreenValue = -1;

int lastBlueValue = -1;

// Время последнего обновления дисплея

unsigned long lastDisplayUpdate = 0;

const unsigned long DISPLAY_UPDATE_INTERVAL = 300; // мс

// Тип RGB светодиода (0 = Common Cathode, 1 = Common Anode)

#define LED_TYPE 0

void setup() {

// Инициализация ЖК-дисплея

lcd.begin(16, 2);

// Настройка пинов светодиода

pinMode(RED_PIN, OUTPUT);

pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);

pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);

// Начальное сообщение

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("RGB Controller");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Adjust pots...");

delay(2000);

// Обновляем начальные значения

readPotentiometers();

updateLED();

updateDisplay();

}

void loop() {

// Чтение значений с потенциометров

readPotentiometers();

// Обновление светодиода

updateLED();

// Обновление дисплея (не чаще чем раз в DISPLAY_UPDATE_INTERVAL)

unsigned long currentTime = millis();

if (currentTime - lastDisplayUpdate >= DISPLAY_UPDATE_INTERVAL) {

updateDisplay();

lastDisplayUpdate = currentTime;

}

delay(20); // Небольшая задержка для стабильности

}

void readPotentiometers() {

// Чтение аналоговых значений (0-1023)

int redPotValue = analogRead(RED_POT);

int greenPotValue = analogRead(GREEN_POT);

int bluePotValue = analogRead(BLUE_POT);

// Преобразование в яркость (0-255)

int newRedBrightness = map(redPotValue, 0, 1023, 0, 255);

int newGreenBrightness = map(greenPotValue, 0, 1023, 0, 255);

int newBlueBrightness = map(bluePotValue, 0, 1023, 0, 255);

// Обновляем значения только если они изменились

// Используем гистерезис для предотвращения мерцания

if (abs(newRedBrightness - redBrightness) > 2) {

redBrightness = newRedBrightness;

}

if (abs(newGreenBrightness - greenBrightness) > 2) {

greenBrightness = newGreenBrightness;

}

if (abs(newBlueBrightness - blueBrightness) > 2) {

blueBrightness = newBlueBrightness;

}

}

void updateLED() {

int redValue = redBrightness;

int greenValue = greenBrightness;

int blueValue = blueBrightness;

// Для Common Anode светодиодов инвертируем значения

if (LED_TYPE == 1) {

redValue = 255 - redValue;

greenValue = 255 - greenValue;

blueValue = 255 - blueValue;

}

// Устанавливаем яркость для каждого цвета

analogWrite(RED_PIN, redValue);

analogWrite(GREEN_PIN, greenValue);

analogWrite(BLUE_PIN, blueValue);

}

void updateDisplay() {

// Обновляем дисплей только если значения изменились

if (redBrightness != lastRedValue ||

greenBrightness != lastGreenValue ||

blueBrightness != lastBlueValue) {

// Очищаем дисплей

lcd.clear();

// Первая строка: заголовок и значения

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("R:");

lcd.print(formatValue(redBrightness));

lcd.setCursor(8, 0);

lcd.print("G:");

lcd.print(formatValue(greenBrightness));

// Вторая строка: продолжение значений

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("B:");

lcd.print(formatValue(blueBrightness));

// Вычисляем и отображаем примерный цвет

lcd.setCursor(8, 1);

displayColorName();

// Сохраняем текущие значения

lastRedValue = redBrightness;

lastGreenValue = greenBrightness;

lastBlueValue = blueBrightness;

// Вывод в Serial для отладки

Serial.print("RGB: ");

Serial.print(redBrightness);

Serial.print(", ");

Serial.print(greenBrightness);

Serial.print(", ");

Serial.println(blueBrightness);

}

}

String formatValue(int value) {

// Форматируем число: добавляем пробелы для выравнивания

String result = "";

if (value < 10) {

result = "  " + String(value);

} else if (value < 100) {

result = " " + String(value);

} else {

result = String(value);

}

return result;

}

void displayColorName() {

// Определяем приблизительное название цвета

if (redBrightness < 30 && greenBrightness < 30 && blueBrightness < 30) {

lcd.print("Black   ");

} else if (redBrightness > 200 && greenBrightness < 50 && blueBrightness < 50) {

lcd.print("Red     ");

} else if (redBrightness < 50 && greenBrightness > 200 && blueBrightness < 50) {

lcd.print("Green   ");

} else if (redBrightness < 50 && greenBrightness < 50 && blueBrightness > 200) {

lcd.print("Blue    ");

} else if (redBrightness > 200 && greenBrightness > 200 && blueBrightness < 50) {

lcd.print("Yellow  ");

} else if (redBrightness > 200 && greenBrightness < 50 && blueBrightness > 200) {

lcd.print("Magenta ");

} else if (redBrightness < 50 && greenBrightness > 200 && blueBrightness > 200) {

lcd.print("Cyan    ");

} else if (redBrightness > 200 && greenBrightness > 200 && blueBrightness > 200) {

lcd.print("White   ");

} else if (redBrightness > greenBrightness && redBrightness > blueBrightness) {

lcd.print("Reddish ");

} else if (greenBrightness > redBrightness && greenBrightness > blueBrightness) {

lcd.print("Greenish");

} else if (blueBrightness > redBrightness && blueBrightness > greenBrightness) {

lcd.print("Bluish  ");

} else {

lcd.print("Mixed   ");

}

}

Вывод: Научились составлять блок-схемы, писать программы работы с аналоговым и ШИМ портом микроконтроллера.