Цель работы: Научиться составлять блок-схемы, писать программы получения данных с ультразвукового датчика, вывода данных на ЖК-дисплей.

Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 – предназначен для измерения расстояния от датчика до препятствия и обнаружения предметов в диапазоне от 20-4000 миллиметров. Общий вид датчика представлен на рисунке 1, а технические характеристики представлены в таблице 1.

Рисунок 1 – Общий вид ультразвукового датчика расстояния HC-SR04

Таблица 1 – Технические характеристики датчика расстояния HC-SR04

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Рабочий ток, мА | 15 |
| Ультразвуковая частота, кГц | 40 |
| Максимально расстояние измерения, см | 400 |
| Минимальное расстояние измерения, см | 2 |
| Угол измерения, градусов | 15 |
| Размеры, мм | 43x20x15 |

Датчик имеет четыре ножки подключения:

– Vcc – питание 5В,

– Trig – триггер, для подачи импульса подается высокий (HIGH) сигнал длительностью 10 мкс,

– Echo –при получении эха подает высокий (HIGH) сигнал,

– GND – земля.

Принцип работы датчика заключается в следующем:

– Подается высокий (HIGH) сигнал на вход контакта Trig датчика в течении 10 мкс,

– Далее подается низкий (LOW) сигнал на вход контакта Trig датчика,

– Далее считается время между подачей низкого (LOW) сигнала на контакт Trig и приходом высокого (HIGH) сигнала с контакта Echo,

– Полученное время делиться на коэффициент, для выдачи расстояния в сантиметрах коэффициент равен 58, для выдачи в дюймах коэффициент равен 158,

– Время между измерениями должно быть не менее 60 мс.

Временная диаграмма работы ультразвукового датчика показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Временная диаграмма работы ультразвукового датчика

Задание №1

Подключение и снятие показаний с ультразвукового датчика расстояния HC-SR04.

На рисунке 3 представлена схема подключения ультразвукового датчика с микроконтроллером.

Рисунок 3 – Схема соединения звукового датчика

На рисунке 4 представлена блок-схема программы.

Рисунок 4 – Блок-схема программы для задания №1

Код:

// Объявляем переменные:

int PIN_TRIG = 3; // для подачи сигнала на вход Trig

// датчика

int PIN_ECHO = 2; // прием высокого (HIGH) сигнала с

// датчика

void setup() {

Serial.begin(115200); // Запускает связь, по интерфейсу

// UART, на скорости 115200 baud

// Устанавливаем режим работы портов:

pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT); // как выход

pinMode(PIN_ECHO, INPUT);    // как вход

}

void loop() {

// Запускаем подачу ультразвукового сигнала

digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH); // Подаем высокий (HIGH)

// сигнал на вход Trig датчика

delayMicroseconds(10); // Задаем время 10 мкс

digitalWrite(PIN_TRIG, LOW); // Подаем низкий (LOW)

// сигнал на вход Trig датчика

// Получение результата

int duration = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH); // подсчитываем

// время между подачей низкого (LOW) сигнала на вход

// Trig датчика и приходом высокого (HIGH) сигнала

// с выхода Echo датчика

Serial.print("Distance in CM: "); // Вывод результата в

// сантиметрах (см) на монитор порта

Serial.println(duration / 57);

Serial.print("Distance in inches: "); // Вывод

// результата в дюймах на монитор порта

Serial.println(duration / 148);

delay(1000);

}

Задание №2

Подключение и управление жидкокристаллическим дисплеем LCD 1602.

Жидкокристаллический дисплей LCD 1602 предназначен для вывода информации в виде латинских букв, цифр и символов. Общий вид дисплея показан на рисунке 5.

Рисунок 5 – Общий вид жидкокристаллического дисплея LCD 1602

Дисплей имеет 2 строки по 16 символов в каждой, см. рисунок 6, для подключения используются 16 контактов. Порядок контактов идет слева направо, назначение контактов приведено в таблице 2.

Рисунок 6 – Контакты жидкокристаллического дисплея LCD 1602

Таблица 2 – Назначение контактов жидкокристаллического дисплея LCD 1602

| Наименование | Назначение | Контакт |
| --- | --- | --- |
| VSS | Земля | 1 |
| VDD | Питание | 2 |
| V0 | Настройка контрастности | 3 |
| RS | Команда / Выбор данных | 4 |
| RW | Чтение / запись. Подключение к заземлению | 5 |
| E | Включить | 6 |
| D0 | Параллельные данные 0 (необязательно) | 7 |
| D1 | Параллельные данные 1 (необязательно) | 8 |
| D2 | Параллельные данные 2 (необязательно) | 9 |
| D3 | Параллельные данные 3 (необязательно) | 10 |
| D4 | Параллельные данные 4 (необязательно) | 11 |
| D5 | Параллельные данные 5 (необязательно) | 12 |
| D6 | Параллельные данные 6 (необязательно) | 13 |
| D7 | Параллельные данные 7 (необязательно) | 14 |
| A | Анод подсветки 5V | 15 |
| K | Катод подсветки | 16 |

На рисунке 7 представлена схема подключения ЖК-дисплея к микроконтроллеру.

Рисунок 7 – Схема подключения ЖК-экрана

Блок-схема программы на рисунке 8.

Рисунок 8 – Блок-схема программы для задания №2

Код:

label:

// какой-либо код

goto label; // переходим к метке label

#include <LiquidCrystal.h> // Подключение библиотеки

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7); // Передача в

// библиотеку подключаемых пинов микроконтроллера

void setup() {

lcd.begin(16, 2); // Инициализация интерфейса ЖК-экрана

}

void loop() { // Запустим вывод на дисплей счетчик

int t = 0; // Объявление переменной и присвоение

// ей нуля

label: // Метка перехода

lcd.clear(); // Очистка дисплея

lcd.print(t); // Вывод на дисплей информации

delay(100); // Задержка по времени

t=t+1; // Ссчетчик, прибавление каждый раз по 1

goto label; // Переход к метке label

}

Задание №3

Подключение и снятие показаний с ультразвукового датчика расстояния HC-SR04 с выводом показаний на жидкокристаллический дисплей LCD 1602.

Расчет показаний вести в сантиметрах (cm) и дюймах (in). Показания необходимо выводить: в первой строке начиная с левого символа для показаний в сантиметрах, во второй строке начиная с восьмого символа для показания в дюймах, через символ и для первого, и второго показания необходимо поставить размерность.

На рисунке 9 представлена схема соединения всех компонентов.

Рисунок 9 – Схема подключения ЖК-экрана и ультразвукового датчика

На рисунке 10 блок-схема программы.

Рисунок 10 – Блок-схема программы для задания №3

Код:

#include <LiquidCrystal.h>

// Определение пинов для ЖК-дисплея

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);

// Определение пинов для ультразвукового датчика

const int PIN_TRIG = 3;  // для подачи сигнала на вход Trig датчика

const int PIN_ECHO = 2;  // прием сигнала с выхода Echo датчика

void setup() {

// Инициализация ЖК-дисплея

lcd.begin(16, 2);

// Настройка режима работы пинов ультразвукового датчика

pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);  // как выход

pinMode(PIN_ECHO, INPUT);   // как вход

// Начальная инициализация

digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);

delay(100);

}

void loop() {

// Запускаем подачу ультразвукового сигнала

digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);

// Получение результата - время прохождения сигнала

unsigned long duration = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH);

// Расчет расстояния

float distance_cm = duration / 57.0;    // расстояние в сантиметрах

float distance_in = duration / 148.0;   // расстояние в дюймах

// Очистка дисплея

lcd.clear();

// Вывод показаний в сантиметрах в первой строке

lcd.setCursor(0, 0);  // первая строка, первый символ

lcd.print(distance_cm, 1);  // 1 знак после запятой

lcd.print(" cm");

// Вывод показаний в дюймах во второй строке

lcd.setCursor(7, 1);  // вторая строка, восьмой символ (отсчет с 0)

lcd.print(distance_in, 1);  // 1 знак после запятой

lcd.print(" in");

// Задержка перед следующим измерением

delay(500);

}

Задания №4

Вывод показаний на жидкокристаллический дисплей LCD 1602.

Необходимо задать необходимое число оборотов вала шагового двигателя, которые он должен совершить, в пределах от 1 до 1000. Число оборотов задать потенциометром с отображением на первой строке дисплея. Далее по кнопке «Пуск»:

– Запустить шаговый двигатель, в первой строке, после заданного числа оборотов с пропуском символа, дописать слово «Start»;

– Во время работы шагового двигателя необходимо отображать на второй строке дисплея число полных оборотов, совершенных валом шагового двигателя;

– При достижении заданного числа оборотов вала шагового двигателя остановить вращение вала шагового двигателя автоматически и во второй строке написать «Automatic stop».

После автоматической остановки должна быть возможность изменения количества оборотов и повторный пуск.

На рисунке 11 представлена схема подключения.

Рисунок 11 – Схема подключения для задания 4

На рисунке 12 блок-схема программы.

Рисунок 12 – Блок-схема программы для задания №4

Код:

#include <LiquidCrystal.h>

// Пины для ЖК-дисплея

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);

// Пины для драйвера A4988

#define STEP_PIN 2      // Пин STEP

#define DIR_PIN 3       // Пин DIRECTION

#define ENABLE_PIN 4    // Пин ENABLE

// Пины для управления

#define POT_PIN A0      // Потенциометр для задания оборотов

#define START_BUTTON A1  // Кнопка "Пуск"

// Константы для шагового двигателя

const int STEPS_PER_REVOLUTION = 200;  // Стандартный шаговый двигатель 200 шагов/оборот

const int MICROSTEPS = 16;             // Количество микрошагов (зависит от перемычек на A4988)

// Переменные

int targetRevolutions = 0;       // Заданное число оборотов (1-1000)

int currentRevolutions = 0;      // Текущее число выполненных оборотов

int currentSteps = 0;            // Текущее количество шагов

bool isRunning = false;          // Флаг работы двигателя

bool lastButtonState = HIGH;     // Последнее состояние кнопки

unsigned long lastUpdateTime = 0;

unsigned long stepDelay = 0;     // Задержка между шагами (определяет скорость)

// Настройки скорости

const int MIN_RPM = 10;          // Минимальная скорость (оборотов в минуту)

const int MAX_RPM = 100;         // Максимальная скорость (оборотов в минуту)

int motorSpeed = 60;             // Текущая скорость (RPM)

void setup() {

// Инициализация ЖК-дисплея

lcd.begin(16, 2);

// Настройка пинов драйвера A4988

pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);

pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);

pinMode(ENABLE_PIN, OUTPUT);

// Настройка пинов управления

pinMode(START_BUTTON, INPUT_PULLUP);  // Кнопка с подтяжкой к питанию

// Инициализация драйвера (выключаем двигатель при старте)

digitalWrite(ENABLE_PIN, HIGH);  // HIGH = отключен, LOW = включен

digitalWrite(DIR_PIN, LOW);      // Направление вращения

// Начальное сообщение на дисплее

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Set revs: ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("0-1000  START");

// Инициализация последовательного порта для отладки

Serial.begin(9600);

Serial.println("System initialized with A4988 driver");

// Вычисляем начальную задержку для шагов

calculateStepDelay();

}

void loop() {

// Чтение потенциометра для установки целевых оборотов

int potValue = analogRead(POT_PIN);

int newTargetRevolutions = map(potValue, 0, 1023, 1, 1000);

// Обновляем целевые обороты, только если двигатель не работает

if (!isRunning && newTargetRevolutions != targetRevolutions) {

targetRevolutions = newTargetRevolutions;

updateDisplayTarget();

}

// Обработка нажатия кнопки "Пуск"

bool currentButtonState = digitalRead(START_BUTTON);

// Обнаружение фронта нажатия (HIGH -> LOW)

if (currentButtonState == LOW && lastButtonState == HIGH) {

delay(50);  // Антидребезг

if (digitalRead(START_BUTTON) == LOW) {

if (!isRunning) {

startMotor();

} else {

// Если двигатель работает, кнопка может использоваться для аварийной остановки

emergencyStop();

}

}

}

lastButtonState = currentButtonState;

// Если двигатель работает

if (isRunning) {

// Выполняем шаги с заданной скоростью

unsigned long currentTime = micros();

if (currentTime - lastUpdateTime >= stepDelay) {

makeStep();

lastUpdateTime = currentTime;

}

// Проверяем, достигнуто ли целевое количество оборотов

if (currentRevolutions >= targetRevolutions) {

stopMotor();

}

}

// Небольшая задержка для стабильности

delay(1);

}

void startMotor() {

isRunning = true;

currentRevolutions = 0;

currentSteps = 0;

// Включаем драйвер A4988

digitalWrite(ENABLE_PIN, LOW);

// Устанавливаем направление вращения (например, по часовой стрелке)

digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);

// Обновляем первую строку дисплея

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(targetRevolutions);

lcd.print(" Start");

// Отображаем начальное состояние во второй строке

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Revs: 0");

// Вывод в монитор порта

Serial.println("=== Motor START ===");

Serial.print("Target revolutions: ");

Serial.println(targetRevolutions);

Serial.print("Motor speed: ");

Serial.print(motorSpeed);

Serial.println(" RPM");

// Вычисляем задержку для шагов

calculateStepDelay();

}

void stopMotor() {

isRunning = false;

// Отключаем драйвер A4988

digitalWrite(ENABLE_PIN, HIGH);

// Обновляем вторую строку

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");  // Очищаем строку

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Automatic stop");

// Вывод в монитор порта

Serial.println("=== Motor STOP ===");

Serial.print("Total revolutions: ");

Serial.println(currentRevolutions);

Serial.print("Total steps: ");

Serial.println(currentSteps);

delay(2000);  // Пауза 2 секунды

// Возврат к режиму настройки

returnToSetupMode();

}

void emergencyStop() {

isRunning = false;

digitalWrite(ENABLE_PIN, HIGH);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("                ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("EMERGENCY STOP");

Serial.println("!!! EMERGENCY STOP !!!");

delay(2000);

returnToSetupMode();

}

void makeStep() {

// Генерируем импульс на STEP пине

digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);  // Минимальная длительность импульса для A4988

digitalWrite(STEP_PIN, LOW);

currentSteps++;

// Если сделали полный оборот (с учетом микрошагов)

if (currentSteps >= (STEPS_PER_REVOLUTION * MICROSTEPS)) {

currentRevolutions++;

currentSteps = 0;

// Обновляем отображение текущих оборотов

lcd.setCursor(6, 1);

lcd.print("    ");  // Очищаем область (4 символа)

lcd.setCursor(6, 1);

lcd.print(currentRevolutions);

// Вывод в монитор порта (каждые 10 оборотов или каждый оборот при малом количестве)

if (targetRevolutions <= 10 || currentRevolutions % 10 == 0) {

Serial.print("Current revolutions: ");

Serial.print(currentRevolutions);

Serial.print("/");

Serial.println(targetRevolutions);

}

}

}

void calculateStepDelay() {

// Вычисляем задержку между шагами в микросекундах

// Формула: delay = (60,000,000 / (RPM * StepsPerRev * Microsteps))

unsigned long stepsPerMinute = motorSpeed * STEPS_PER_REVOLUTION * MICROSTEPS;

stepDelay = 60000000UL / stepsPerMinute;  // 60,000,000 микросекунд в минуте

Serial.print("Step delay: ");

Serial.print(stepDelay);

Serial.println(" microseconds");

}

void updateDisplayTarget() {

static int lastDisplayedTarget = 0;

// Обновляем отображение только при изменении значения

if (targetRevolutions != lastDisplayedTarget) {

lcd.setCursor(10, 0);

// Форматируем вывод для выравнивания

if (targetRevolutions < 10) {

lcd.print("   ");      // 3 пробела для 1 цифры

} else if (targetRevolutions < 100) {

lcd.print("  ");       // 2 пробела для 2 цифр

} else if (targetRevolutions < 1000) {

lcd.print(" ");        // 1 пробел для 3 цифр

}

lcd.print(targetRevolutions);

lastDisplayedTarget = targetRevolutions;

}

}

void returnToSetupMode() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Set revs: ");

updateDisplayTarget();

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("0-1000  START");

Serial.println("Returned to setup mode");

}

Вывод: Научились составлять блок-схемы, писать программы получения данных с ультразвукового датчика, вывода данных на ЖК-дисплей.