Цель работы: Научиться составлять блок-схемы, писать программы управления цифровым сегментным индикатором для микроконтроллера, научиться подключать и использовать.

Цифровой сегментный индикатор – устройство отображения цифровой информации.

Цифровые сегментные индикаторы бывают разных типов, например, они могут быть одно-, двух-, трех-, четырех-, шести-знаковые (разрядные). По количеству сегментов, бывают 5, 7 и 16. По подключению могут быть с общим анодом или катодом и универсальные. Общий вид устройств, с разным количеством знаков, показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид цифровых сегментных индикаторов: а – один знак; б – два знака;  в – три знака; г – четыре знака

На рисунке 1, а показан цифровой семи-сегментный индикатор, а на рисунке 2, а показан с шестнадцатью сегментами, на рисунке 2, б и 2, в пяти-сегментные цифровые индикаторы.

Рисунок 2 – Цифровые индикаторы с различным количеством сегментов: а – шестнадцати-сегментный; б и в – пяти-сегментные

На рисунке 3 показана часть технической документации, на которой показаны габаритные размеры, диаметр ножки и расстояние между ножками по горизонтали и вертикали, их расположение, а также показано буквенное обозначение сегментов. Нумерация ножек начинается с левой нижний ножки против часовой стрелки, см. рисунок 4, а. В таблице (рисунок 3) вынесено наименование и какой сегмент к какой ножке относиться. Для включения какого-либо сегмента необходимо подать напряжение на его ножку.

Рисунок 3 – Часть технической документации на цифровой сегментный индикатор с одним знаком

Рисунок 4 – Схема соединений: а – цифровой индикатор с подписанными выводами;          б – схема соединений

Задание №1

Управление одним одно знаковым семи-сегментным цифровым индикатором.

На рисунке 5 представлена схема подключения семи-сегментного цифрового индикатора с микроконтроллером.

Рисунок 5 – Схема подключения семи-сегментного цифрового индикатора с микроконтроллером

На рисунке 6 представлена бок-схема программы.

Рисунок 6 – Блок-схема программы для задания №1

Код:

int Numbers = 0; // переменная выбора номера для сегментов

const int Segment[8] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

const long interval = 1000; // Интервал 3 секунда

unsigned long previousTime = 0;

void setup()

{

for (int i = 0; i < 8; i++)

{

pinMode(Segment[i], OUTPUT);   // Присваиваем портам микроконтроллера что они работают как выход

digitalWrite(Segment[i], HIGH); // Записываем портам микроконтроллера значение HIGH

}

}

void loop()

{

// Автоматическая смена цифр каждую секунду

unsigned long currentTime = millis();

if (currentTime - previousTime >= interval)

{

previousTime = currentTime;

Numbers++; // Увеличиваем цифру

if (Numbers > 9) // Если больше 9, возвращаемся к 0

{

Numbers = 0;

}

}

// Отображение цифры

if (Numbers == 0)

{

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

}

else if (Numbers == 1)

{

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

}

else if (Numbers == 2)

{

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, HIGH);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

}

else if (Numbers == 3)

{

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

}

else if (Numbers == 4)

{

digitalWrite(2, HIGH);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

}

else if (Numbers == 5)

{

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

}

else if (Numbers == 6)

{

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, HIGH);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

}

else if (Numbers == 7)

{

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, HIGH);

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

}

else if (Numbers == 8)

{

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

}

else if (Numbers == 9)

{

digitalWrite(2, LOW);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(7, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

}

delay(10); // Небольшая задержка для стабильности

}

Задание №2

Управление одним одно-знаковым семи-сегментным цифровым индикатором с применением микросхемы NLSF595.

Микросхема NLSF595 – регистр сдвига, выпускается в разных корпусах, на рисунке 7 показаны два разных корпуса. На корпусе микросхемы есть 16 контактов, каждый из которых имеет свое функциональное назначение. В таблице 1 представлены наименование контакта и за что он отвечает. Нумерация контактов начинается от метки на корпусе и идет против часовой стрелки. Схема логики работы показана на рисунке 8.

Рисунок 7 – Микросхема NLSF595: а – в корпусе TSSOP–16; б – в корпусе QFN–16

Таблица 1 – Перечень контактов микросхемы NLSF595 с их функциональным назначением

| № контакта | Наименование контакта | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1-7 | QB-QH | Parallel output – параллельный выход. Контакт для подключения нагрузки |
| 8 | GND | Ground – земля |
| 9 | SQH | Serial output – последовательный выход. Для передачи данных при последовательном соединении микросхем |
| 10 | SCLR | Reset (clear), active low. Connect to VCC if not used – Сброс (очистка), низкий уровень активности. Подключитесь к VCC, если он не используется |
| 11 | SCK | Serial clock – последовательное время передачи |
| 12 | RCK | Storage (latch) pin – фиксирующий штифт (защелка) |
| 13 | OE | Output enable, active low. Connect to GND if not used – выход включен, активен низкий уровень. Подключитесь к GND, если он не используется. При высоком сигнале выход отключается |
| 14 | SI | Serial input – последовательный вход. Вход для последовательного ввода бит |
| 15 | QA | Parallel output – параллельный выход. Контакт для подключения нагрузки |
| 16 | VCC | Supply voltage – подача напряжения |

Рисунок 8 – Схема логики работы микросхемы NLSF595

На рисунке 9 показана схема соединения индикатора.

Рисунок 9 – Схема соединения индикатора

На рисунке 10 блок-схема программы.

Рисунок 10 – Блок-схема программы для задания №2

Код:

int dataPin = 7;   // DS

int clockPin = 8;  // SHCP

int latchPin = 9;  // STCP

// Коды для цифр 0-9 (формат: a b c d e f g DP)

const byte NumbersToSegments[10] = {

0b11000000,   // 0

0b11111001,   // 1

0b10100100,   // 2

0b10110000,   // 3

0b10011001,   // 4

0b10010010,   // 5

0b10000010,   // 6

0b11111000,   // 7

0b10000000,   // 8

0b10010000    // 9

};

int Numbers = 0; // переменная выбора номера

unsigned long previousTime = 0;

const long interval = 1000; // Интервал 1 секунда

void setup()

{

// Настройка пинов для 74HC595

pinMode(latchPin, OUTPUT);

pinMode(clockPin, OUTPUT);

pinMode(dataPin, OUTPUT);

// Инициализация - все сегменты выключены

updateDisplay(0b11111111);

}

void loop()

{

// Автоматическая смена цифр каждую секунду

unsigned long currentTime = millis();

if (currentTime - previousTime >= interval)

{

previousTime = currentTime;

Numbers++; // Увеличиваем цифру

if (Numbers > 9) // Если больше 9, возвращаемся к 0

{

Numbers = 0;

}

// Обновляем отображение

updateDisplay(NumbersToSegments[Numbers]);

}

delay(10); // Небольшая задержка для стабильности

}

// Функция для отправки данных в регистр

void updateDisplay(byte data)

{

digitalWrite(latchPin, LOW); // Начинаем передачу данных

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, data); // Отправляем биты

digitalWrite(latchPin, HIGH); // Защелкиваем данные

}

Задание №3

Управление двумя одно-знаковыми семи-сегментными цифровыми индикаторами с применением микросхем NLSF595.

Необходимо использовать два одно-знаковых семи-сегментных цифровых индикатора, которые необходимо подключить к микросхемам NLSF595. Одну из микросхем подключаем к микроконтроллеру, а вторую последовательно к первой.

Далее необходимо вывести два числа на эти индикаторы. Числа необходимо задавать в программе.

Схема соединения показана на рисунке 11.

Рисунок 11 – Схема подключения двух индикаторов

На рисунке 12 блок-схема программы.

Рисунок 12 – Блок-схема программы для задания №3

Код:

int dataPin = 5;   // DS

int clockPin = 3;  // SHCP

int latchPin = 4;  // STCP

const byte NumbersToSegments[10] = {

0b11000000,   // 0

0b11111001,   // 1

0b10100100,   // 2

0b10110000,   // 3

0b10011001,   // 4

0b10010010,   // 5

0b10000010,   // 6

0b11111000,   // 7

0b10000000,   // 8

0b10010000    // 9

};

// Числа для отображения (по умолчанию 00)

int number1 = 0; // Правая цифра (единицы)

int number2 = 0; // Левая цифра (десятки)

// Буфер для ввода

String inputString = "";

bool stringComplete = false;

void setup()

{

// Настройка пинов для 74HC595

pinMode(latchPin, OUTPUT);

pinMode(clockPin, OUTPUT);

pinMode(dataPin, OUTPUT);

// Настройка Serial для ввода с клавиатуры

Serial.begin(9600);

Serial.println("Введите двузначное число (00-99):");

Serial.println("Для ввода нажмите Enter");

// Инициализация отображения

updateDisplay(number1, number2);

}

void loop()

{

// Проверка ввода с клавиатуры

if (stringComplete) {

processInput();

inputString = "";

stringComplete = false;

}

// Постоянно обновляем отображение

updateDisplay(number1, number2);

delay(10);

}

// Функция для обработки ввода через Serial

void serialEvent() {

while (Serial.available()) {

char inChar = (char)Serial.read();

if (inChar == '\n') {

stringComplete = true;

} else {

inputString += inChar;

}

}

}

// Функция обработки введенной строки

void processInput() {

inputString.trim(); // Удаляем пробелы

if (inputString.length() == 0) {

Serial.println("Ошибка: пустой ввод");

Serial.println("Введите двузначное число (00-99):");

return;

}

// Проверяем, что введено число

for (int i = 0; i < inputString.length(); i++) {

if (!isdigit(inputString[i])) {

Serial.println("Ошибка: введите только цифры (00-99)");

Serial.println("Введите двузначное число (00-99):");

return;

}

}

// Преобразуем строку в число

int number = inputString.toInt();

// Проверяем диапазон

if (number < 0 || number > 99) {

Serial.println("Ошибка: число должно быть от 00 до 99");

Serial.println("Введите двузначное число (00-99):");

return;

}

// Разделяем на цифры

number1 = number % 10;  // Единицы (правая цифра)

number2 = number / 10;  // Десятки (левая цифра)

Serial.print("Установлено число: ");

if (number2 == 0) {

Serial.print("0"); // Выводим ведущий ноль

}

Serial.println(number);

Serial.println("Введите следующее число (00-99):");

}

// Функция для обновления отображения двух цифр

void updateDisplay(int digit1, int digit2)

{

// Проверка на корректность цифр

digit1 = constrain(digit1, 0, 9);

digit2 = constrain(digit2, 0, 9);

digitalWrite(latchPin, LOW); // Начинаем передачу данных

// Отправляем данные для левого индикатора (десятки)

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, NumbersToSegments[digit2]);

// Отправляем данные для правого индикатора (единицы)

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, NumbersToSegments[digit1]);

digitalWrite(latchPin, HIGH); // Защелкиваем данные

}

Задание №4

Управление двумя одно-знаковыми семи-сегментными цифровыми индикаторами с применением микросхем NLSF595, для отображения количества завершенных полных оборотов вала шагового двигателя.

Необходимо задать необходимое число оборотов вала шагового двигателя, которые он должен совершить, в пределах от 1 до 99. Число оборотов задать потенциометром с отображением на двух цифровых индикаторах. Далее по кнопке «Пуск»:

- Обнулить цифровые индикаторы так, чтобы на них высвечивались нули;

- Запустить шаговый двигатель;

- Во время работы шагового двигателя необходимо отображать на цифровых индикаторах число полных оборотов, совершенных валом шагового двигателя;

- При достижении заданного числа оборотов вала шагового двигателя остановить вращение вала шагового двигателя.

После остановки должна быть возможность изменения количества оборотов и повторный пуск.

На рисунке 13 показана схема соединения.

Рисунок 13 – Схема соединения для четвертого задания

На рисунке 14 блок-схема программы.

Рисунок 14 – Блок-схемы программы для задания №4

Код:

#define A 7

#define B 6

#define C 11

#define D 12

#define E 13

#define F 8

#define G 9

#define DP 10

int dataPin = 5;   // DS

int clockPin = 3;  // SHCP

int latchPin = 4;  // STCP

#define Button A4

#define Pot A5

#define Step 2

const uint8_t Segment[8] = {A, B, C, D, E, F, G, DP};

const byte NumbersToSegments[10] = {

0b01000000, // 0

0b01111001, // 1

0b00100100, // 2

0b00110000, // 3

0b00011001, // 4

0b00010010, // 5

0b00000010, // 6

0b01111000, // 7

0b00000000, // 8

0b00010000  // 9

};

int targetRevolutions = 1;     // Заданное число оборотов

int currentRevolutions = 0;    // Текущие обороты

bool motorRunning = false;     // Флаг работы двигателя

bool lastButtonState = HIGH;   // Состояние кнопки

unsigned long lastDisplayUpdate = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

// Настройка пинов управления

pinMode(Button, INPUT_PULLUP);

pinMode(Pot, INPUT);

pinMode(Step, OUTPUT);

// Настройка пинов для 74HC595

pinMode(dataPin, OUTPUT);

pinMode(clockPin, OUTPUT);

pinMode(latchPin, OUTPUT);

// Инициализация индикаторов - все сегменты выключены

digitalWrite(latchPin, LOW);

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0b11111111);

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0b11111111);

digitalWrite(latchPin, HIGH);

// Настройка прямых пинов для сегментов (если нужно)

for(int i = 0; i < 8; i++){

pinMode(Segment[i], OUTPUT);

digitalWrite(Segment[i], HIGH); // Выключить все сегменты

}

// Показать начальное значение

updateDisplayFromPot();

}

void loop() {

if (!motorRunning) {

// Считываем потенциометр и отображаем заданное значение

static int lastPotValue = -1;

int potValue = analogRead(Pot);

int mappedValue = map(potValue, 0, 1023, 1, 99);

if (mappedValue != lastPotValue) {

lastPotValue = mappedValue;

targetRevolutions = mappedValue;

updateDisplay(targetRevolutions / 10, targetRevolutions % 10);

Serial.print("Задано оборотов: ");

Serial.println(targetRevolutions);

}

}

int buttonState = digitalRead(Button);

if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH && !motorRunning) {

delay(50); // Защита от дребезга

startMotor();

}

lastButtonState = buttonState;

if (motorRunning) {

// Выполняем один оборот (200 шагов)

for (int step = 0; step < 200; step++) {

digitalWrite(Step, HIGH);

delayMicroseconds(1000); // Контроль скорости

digitalWrite(Step, LOW);

delayMicroseconds(1000);

// Проверяем кнопку на аварийную остановку

if (digitalRead(Button) == LOW) {

emergencyStop();

return;

}

}

// Увеличиваем счетчик оборотов

currentRevolutions++;

// Обновляем отображение

updateDisplay(currentRevolutions / 10, currentRevolutions % 10);

// Проверяем достижение цели

if (currentRevolutions >= targetRevolutions) {

stopMotor();

}

}

delay(10);

}

void startMotor() {

Serial.println("\n=== ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ===");

Serial.print("Цель: ");

Serial.print(targetRevolutions);

Serial.println(" оборотов");

// Сброс счетчиков

currentRevolutions = 0;

// Обнуление индикаторов

updateDisplay(0, 0);

// Запуск двигателя

motorRunning = true;

Serial.println("Двигатель запущен...");

}

void stopMotor() {

Serial.println("\n=== ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНОВЛЕН ===");

Serial.print("Выполнено: ");

Serial.print(currentRevolutions);

Serial.println(" оборотов");

motorRunning = false;

// Задержка для отображения результата

delay(2000);

// Возвращаем отображение заданного значения

updateDisplay(targetRevolutions / 10, targetRevolutions % 10);

Serial.println("Готов к новому заданию");

}

void emergencyStop() {

Serial.println("\n!!! АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА !!!");

motorRunning = false;

// Мигание текущего значения

for (int i = 0; i < 5; i++) {

updateDisplay(currentRevolutions / 10, currentRevolutions % 10);

delay(300);

updateDisplay(10, 10); // Все выключено

delay(300);

}

updateDisplay(currentRevolutions / 10, currentRevolutions % 10);

delay(1000);

updateDisplay(targetRevolutions / 10, targetRevolutions % 10);

}

void updateDisplay(int tens, int ones) {

// Если передано 10, значит выключить индикатор

byte leftDigit = (tens > 9) ? 0b11111111 : NumbersToSegments[tens];

byte rightDigit = (ones > 9) ? 0b11111111 : NumbersToSegments[ones];

digitalWrite(latchPin, LOW);

// Внимание! Порядок важен: сначала левый индикатор, потом правый

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, leftDigit);   // Десятки (левый)

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, rightDigit);  // Единицы (правый)

digitalWrite(latchPin, HIGH);

}

void updateDisplayFromPot() {

int potValue = analogRead(Pot);

targetRevolutions = map(potValue, 0, 1023, 1, 99);

updateDisplay(targetRevolutions / 10, targetRevolutions % 10);

}

2. Вывод: Научились составлять блок-схемы, писать программы управления цифровым сегментным индикатором для микроконтроллера, научились подключать и использовать.