Цель работы: Научиться составлению блок-схем, написанию программ управления одним или группой светодиодов для микроконтроллера.

Задание №1

Управление одним светодиодом. Включение/выключение светодиода с помощью программы.

На рисунке 1 представлен общий вид светодиода и его условно графическое обозначение. На рисунке 2 представлена блок-схема программы, которая включает и выключает светодиод 10 раз.

Рисунок 1 – Общий вид светодиода и его условно графическое обозначение

Рисунок 2 – Блок-схема первой программы

На рисунке 3 представлена схема подключения светодиода к Arduino UNO в среде симуляторе Wokwi.

Рисунок 3 – Схема подключения светодиода в Wokwi

Код:

int i;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(7, OUTPUT); // Пин 7 подключен как выход

Mig(); // Вызов функции мигания светодиода

}

void loop(){

}

void Mig() { // Функция мигания светодиода

for (i = 0; i < 10; i++) { // Счетчик от 0 до 10

digitalWrite(7, HIGH); // Включение светодиода

delay(500);

digitalWrite(7, LOW); // Выключение светодиода

delay(500);

}

}

Задание №2

Управление одним светодиодом. Включение/выключение светодиода посредством выключателя (кнопки).

Рисунок 4 – Переключатель KLS7-TS1202-4.3-180

Рисунок 5 – Блок-схема для второго задания

Рисунок 6 – Схема подключения кнопки и светодиода

Код:

int LedPin = 7; // Светодиод подключен к 7 пину

int ButtonPin = 4; // Кнопка подключена к 4 пину

#define BTN_DEB 50  // Тайм-аут для избежания дребезга контактов

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(LedPin, OUTPUT); // Пин подключен как выход

pinMode(ButtonPin, INPUT_PULLUP); // Пин подключен как вход с внутренней подтяжкой пина

digitalWrite(LedPin, LOW); // Свеодиод выключен

digitalWrite(ButtonPin, LOW); // Кнопка выключена

}

void loop() {

static bool pState = false; // Состояние кнопки

static uint32_t tmr;

bool state = !digitalRead(ButtonPin);

// Состояние изменилось и вышел таймер

if (pState != state && millis() - tmr >= BTN_DEB) {

tmr = millis();     // Сбросить таймер

pState = state;     // Запомнить состояние

if (state) digitalWrite(LedPin, HIGH);

else digitalWrite(LedPin, LOW);

}

}

Задание №3

Управление двумя светодиодами. Включение/выключение светодиодов посредством переключателя.

Начальные условия: переключатель, подсоединен выходами «1» и «3» к пинам микроконтроллера, которые могут работать как «INPUT»; светодиоды, один красного цвета второй зеленого цвета, подсоединены каждый к своему пину микроконтроллера, которые могут работать как «OUTPUT».

Условие выполнения: красный светодиод горит, зеленый светодиод не горит, когда ползунок переключателя находится в левом положении (замкнуты контакты «1» и «2»), зеленый светодиод горит, красный светодиод не горит, когда ползунок переключателя находится в правом положении (замкнуты контакты «2» и «3»). При включении микроконтроллера изначально загорается зеленый светодиод.

Переключатель – это устройство, которое предназначено для коммутации одной электрической цепи на другую или для размыкания цепи. При переключении с одной цепи на другую (при переключении положения устройства) происходит перекидывание контактов и, соответственно, запитывание по новой созданной цепи.

Рисунок 7 – Переключатель движковый, 11.5x 5.9h5.0, контакты 3C, 0.3А, 50В, SPDT. Общий вид, габаритные и присоединительные размеры, схема коммутации

Рисунок 8 – Блок-схема для третьего задания

Рисунок 9 – Смеха подключения светодиодов и переключателя

Код:

const int redLedPin = 8;    // Пин для красного светодиода

const int greenLedPin = 7;  // Пин для зеленого светодиода

// Определение пинов для переключателя

const int switchPin1 = 4;   // Пин для контакта "1" переключателя

const int switchPin3 = 5;   // Пин для контакта "3" переключателя

void setup() {

// Настройка пинов светодиодов как OUTPUT

pinMode(redLedPin, OUTPUT);

pinMode(greenLedPin, OUTPUT);

// Настройка пинов переключателя как INPUT

pinMode(switchPin1, INPUT_PULLUP);  // Используем внутренний подтягивающий резистор

pinMode(switchPin3, INPUT_PULLUP);  // Используем внутренний подтягивающий резистор

// Изначально включаем зеленый светодиод

digitalWrite(greenLedPin, HIGH);

digitalWrite(redLedPin, LOW);

}

void loop() {

// Чтение состояния контактов переключателя

bool contact1Closed = !digitalRead(switchPin1);  // LOW означает замкнуто (из-за PULLUP)

bool contact3Closed = !digitalRead(switchPin3);  // LOW означает замкнуто (из-за PULLUP)

// Логика управления светодиодами

if (contact1Closed && !contact3Closed) {

// Переключатель в левом положении (контакты 1-2 замкнуты)

digitalWrite(redLedPin, HIGH);

digitalWrite(greenLedPin, LOW);

}

else if (!contact1Closed && contact3Closed) {

// Переключатель в правом положении (контакты 2-3 замкнуты)

digitalWrite(redLedPin, LOW);

digitalWrite(greenLedPin, HIGH);

}

// Если оба контакта разомкнуты или оба замкнуты - сохраняем текущее состояние

delay(50); // Небольшая задержка для стабильности

}

Задание №4

Управление тремя светодиодами. Включение/выключение светодиодов посредством выключателя (кнопки).

Начальные условия: кнопка NO, без фиксатора, подсоединена к одному из пинов микроконтроллера, который может работать как «INPUT»; светодиоды красного, желтого и зеленого цветов, подсоединены к пинам микроконтроллера, которые могут работать как «OUTPUT». Светодиоды изначально не горят.

Условие выполнения: при однократном нажатии на кнопку сперва загорается красный светодиод, при повторном однократном нажатии кнопки загорается желтый светодиод и при последующем однократном нажатии кнопки загорается зеленый светодиод; одновременно горит только один светодиод; продолжительность горения светодиода, после нажатия кнопки, определяется продолжительностью удержания кнопки в нажатом состоянии.

Рисунок 10 – Блок-схема для задания 4

Рисунок 11 – Схема подключения светодиодов и кнопки

Код:

const int redLedPin = 4;    // Пин для красного светодиода

const int yellowLedPin = 3; // Пин для желтого светодиода

const int greenLedPin = 2;  // Пин для зеленого светодиода

const int buttonPin = 5;    // Пин для кнопки

// Переменные состояния

int currentLed = 0;         // Текущий активный светодиод (0-нет, 1-красный, 2-желтый, 3-зеленый)

bool buttonPressed = false; // Флаг нажатия кнопки

unsigned long pressStartTime = 0; // Время начала нажатия

bool ledActive = false;     // Флаг активности светодиода

void setup() {

// Настройка пинов светодиодов как OUTPUT

pinMode(redLedPin, OUTPUT);

pinMode(yellowLedPin, OUTPUT);

pinMode(greenLedPin, OUTPUT);

// Настройка пина кнопки как INPUT_PULLUP

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

// Изначально все светодиоды выключены

turnOffAllLeds();

Serial.begin(9600); // Для отладки (опционально)

}

void loop() {

// Чтение состояния кнопки (LOW = нажата, т.к. используется PULLUP)

bool buttonState = digitalRead(buttonPin);

// Обнаружение нажатия кнопки

if (buttonState == LOW && !buttonPressed) {

// Кнопка только что нажата

buttonPressed = true;

pressStartTime = millis();

// Переход к следующему светодиоду

currentLed++;

if (currentLed > 3) {

currentLed = 1; // Циклическое переключение: 1→2→3→1

}

// Включаем выбранный светодиод

turnOnLed(currentLed);

ledActive = true;

Serial.print("Включен светодиод: ");

Serial.println(currentLed);

}

// Обнаружение отпускания кнопки

if (buttonState == HIGH && buttonPressed) {

// Кнопка отпущена

buttonPressed = false;

unsigned long pressDuration = millis() - pressStartTime;

Serial.print("Кнопка отпущена. Длительность нажатия: ");

Serial.print(pressDuration);

Serial.println(" мс");

// Если светодиод активен, выключаем его через заданное время

if (ledActive) {

// Длительность горения = длительности нажатия (но не менее 100 мс)

unsigned long ledDuration = max(pressDuration, 100);

// Устанавливаем таймер для выключения светодиода

unsigned long turnOffTime = millis() + ledDuration;

// Ждем до времени выключения

while (millis() < turnOffTime) {

// В этом цикле можно добавить другую логику, если нужно

delay(10);

}

// Выключаем светодиод

turnOffAllLeds();

ledActive = false;

Serial.println("Светодиод выключен");

}

}

// Небольшая задержка для стабильности

delay(10);

}

// Функция включения конкретного светодиода

void turnOnLed(int ledNumber) {

// Сначала выключаем все светодиоды

turnOffAllLeds();

// Включаем выбранный светодиод

switch (ledNumber) {

case 1: // Красный

digitalWrite(redLedPin, HIGH);

break;

case 2: // Желтый

digitalWrite(yellowLedPin, HIGH);

break;

case 3: // Зеленый

digitalWrite(greenLedPin, HIGH);

break;

}

}

// Функция выключения всех светодиодов

void turnOffAllLeds() {

digitalWrite(redLedPin, LOW);

digitalWrite(yellowLedPin, LOW);

digitalWrite(greenLedPin, LOW);

}

Задание №5

Управление тремя светодиодами. Включение/выключение светодиодов посредством выключателей (кнопками).

Начальные условия: три кнопки NO, без фиксатора, каждая из них подсоединена к одному из пинов микроконтроллера, которые могут работать как «INPUT»; светодиоды красного, желтого и зеленого цветов, подсоединены к пинам микроконтроллера, которые могут работать как «OUTPUT». Светодиоды изначально не горят.

Условие выполнения: светодиоды загораются каждый от своей кнопки; одновременно горит только один светодиод.

Рисунок 12 – Блок-схема для пятого задания

Рисунок 13 – Схема подключения светодиодов и кнопок

Код:

const int redLedPin = 7;         // Красный светодиод

const int yellowLedPin = 6;      // Желтый светодиод

const int greenLedPin = 5;       // Зеленый светодиод

const int redButtonPin = 4;      // Красная кнопка

const int yellowButtonPin = 3;   // Желтая кнопка

const int greenButtonPin = 2;    // Зеленая кнопка

void setup() {

// Настройка пинов светодиодов на выход

pinMode(redLedPin, OUTPUT);

pinMode(yellowLedPin, OUTPUT);

pinMode(greenLedPin, OUTPUT);

// Настройка пинов кнопок на вход

pinMode(redButtonPin, INPUT_PULLUP);

pinMode(yellowButtonPin, INPUT_PULLUP);

pinMode(greenButtonPin, INPUT_PULLUP);

turnOffAllLeds();  // Вызов функции, которая выключает все светодиоды

}

void loop() {

// Если нажата кнопка красного светодиода - включить красный

if (digitalRead(redButtonPin) == LOW) {

turnOffAllLeds();

digitalWrite(redLedPin, HIGH);

while (digitalRead(redButtonPin) == LOW) {} // Ждем отпускания

delay(50);

}

// Если нажата кнопка желтого светодиода - включить желтый

if (digitalRead(yellowButtonPin) == LOW) {

turnOffAllLeds();

digitalWrite(yellowLedPin, HIGH);

while (digitalRead(yellowButtonPin) == LOW) {}

delay(50);

}

// Если нажата кнопка зеленого светодиода - включить зеленый

if (digitalRead(greenButtonPin) == LOW) {

turnOffAllLeds();

digitalWrite(greenLedPin, HIGH);

while (digitalRead(greenButtonPin) == LOW) {}

delay(50);

}

}

void turnOffAllLeds() {

digitalWrite(redLedPin, LOW);

digitalWrite(yellowLedPin, LOW);

digitalWrite(greenLedPin, LOW);

}

Задание №6

Управление тремя светодиодами. Включение/выключение светодиодов посредством выключателя (кнопки).

Начальные условия: кнопка NO, без фиксатора, подсоединена к одному пинов микроконтроллера, который может работать как «INPUT»; светодиоды красного, желтого и зеленого цветов, подсоединены к пинам микроконтроллера которые могут работать как «OUTPUT». Светодиоды изначально не горят.

Условие выполнения: светодиоды изначально не горят; при однократном нажатии на кнопку, последовательно загораются светодиоды красный (горит 1 с), желтый (горит 3 с) и зеленый (горит 2 с), далее желтый (горит 2 с), зеленый (горит 2 с) и красный (горит 2 с), далее зеленый (горит 2 с), красный (горит 1 с) и желтый (горит 3 с), при повторном нажатии на кнопку цикл повторяется.

Рисунок 14 – Блок-схема для шестого задания

Рисунок 15 – Схема подключения трех светодиодов и кнопки

Код:

const int redLedPin = 5;      // Пин для красного светодиода

const int yellowLedPin = 4;   // Пин для желтого светодиода

const int greenLedPin = 3;    // Пин для зеленого светодиода

const int buttonPin = 2;      // Пин кнопки

int cycleStep = -1;                 // Текущий шаг цикла

bool lastButtonState = HIGH;        // Последнее состояние кнопки

unsigned long stepStartTime = 0;    // Время начала текущего шага

// Шаги цикла: {светодиод, время_в_секундах}

const byte cycle[9][2] = {

{1, 1}, // Красный 1 с

{2, 3}, // Желтый 3 с

{3, 2}, // Зеленый 2 с

{2, 2}, // Желтый 2 с

{3, 2}, // Зеленый 2 с

{1, 2}, // Красный 2 с

{3, 2}, // Зеленый 2 с

{1, 1}, // Красный 1 с

{2, 3}  // Желтый 3 с

};

void setup() {

// Настройка пинов светодиодов на выход

pinMode(redLedPin, OUTPUT);

pinMode(yellowLedPin, OUTPUT);

pinMode(greenLedPin, OUTPUT);

// Настройка пина кнопки на вход с подтяжкой

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

turnOffAllLeds(); // Выхов функции выключения всех светодиодов

}

void loop() {

bool buttonState = digitalRead(buttonPin); // Чтение состояния кнопки

// Обработка нажатия кнопки

if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH) {

delay(50); // Антидребезг

if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {

startCycle();

}

}

lastButtonState = buttonState;

// Выполнение цикла

if (cycleStep >= 0) {

if (millis() - stepStartTime >= cycle[cycleStep][1] * 1000) {

nextStep();

}

}

delay(10);

}

void startCycle() {

cycleStep = 0;

stepStartTime = millis();

turnOnLed(cycle[cycleStep][0]);

}

void nextStep() {

cycleStep++;

if (cycleStep >= 9) {

cycleStep = -1;

turnOffAllLeds();

} else {

stepStartTime = millis();

turnOnLed(cycle[cycleStep][0]);

}

}

void turnOnLed(int led) {

turnOffAllLeds();

switch (led) {

case 1: digitalWrite(redLedPin, HIGH); break;

case 2: digitalWrite(yellowLedPin, HIGH); break;

case 3: digitalWrite(greenLedPin, HIGH); break;

}

}

void turnOffAllLeds() {

digitalWrite(redLedPin, LOW);

digitalWrite(yellowLedPin, LOW);

digitalWrite(greenLedPin, LOW);

}

Вывод: Научились составлению блок-схем, написанию программ управления одним или группой светодиодов для микроконтроллера.