Цель работы: Научиться составлять блок-схемы, работать с массивами данных. Научиться подключать и управлять мембранной клавиатурой.

Массив – наиболее широко известная структура данных. Представляет собой упорядоченную структуру однотипных данных, которые называются элементами массива. Доступ к каждому отдельному элементу массива осуществляется с помощью индекса – в общем случае порядкового номера элемента в массиве.

Массивы могут быть как одномерными, адрес каждого элемента определяется значением одного индекса, так и многомерными, адрес каждого элемента определяется значением нескольких индексов, (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пример написания массива: а – одномерный, б – многомерный

Задание №1

Управлять включением/выключением трех светодиодов, посредством задания последовательности включения/выключения в массиве.

Схема соединений показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема подключения светодиодов

Блок-схема программы на рисунке 3.

Рисунок 3 – Блок-схема программы для задания №1

Код:

const int pin [3] = {8, 9, 10}; // Одномерный массив пинов

const int led [5][3] = { // Многомерный массив

// последовательности включения/выключения

{1, 1, 1}, // светодиодов 1 – светодиод горит,

{1, 0, 0}, // 0 – светодиод не горит

{0, 1, 0},

{0, 0, 1},

{0, 0, 0},

};

void setup() {

for (int c = 0; c < 3; c++) { // Установка режима работы

pinMode(pin[c], OUTPUT);

}

}

void loop() {

// пинов 8, 9, 10

for (int c = 0; c < 5; c++) { // Включение/выключение

// светодиодов,

digitalWrite(pin[0], led[c][0]); // Данные берутся из

// многомерного массива

digitalWrite(pin[1], led[c][1]);

digitalWrite(pin[2], led[c][2]);

delay(1000);

}

}

Задание №2

Необходимо написать программу управления для мембранной клавиатуры с выводом значения нажатой кнопки на LSD-дисплей. На дисплее всегда должна отображаться одна последняя нажатая кнопка.

Мембранные клавиатуры – электронная клавиатура без отдельных механических движущихся частей, выполненная в виде плоской, обычно гибкой, поверхности с нанесенным на нее рисунком клавиш. Клавиатуры этого типа отличаются очень низкой стоимостью, исключительной компактностью (толщина составляет доли миллиметра), способностью к изгибанию, высокой надежностью и практически идеальной защищенностью от грязи и пыли.

Мембранные клавиатуры бывают разных размеров. Наиболее распространенная для использования с отладочными платами мембранная клавиатура небольшого размера – размером клавиатуры 4×3 (12 клавиш) и 4×4 (16 клавиш), см. рисунок 4. Их раскладка похожа на стандартную телефонную клавиатуру.

Рисунок 4 – Мембранные клавиатуры 4Х3 и 4Х4

Конструкция мембранной клавиатуры. Мембранной клавиатуры изготовлены из тонкого гибкого мембранного материала и обычно состоят из шести слоев, см. рисунок 5.

Рисунок 5 – Слои мембранной клавиатуры

Графический слой – графический слой с нарисованными клавишами, обычно изготавливают из полиэстера, т.к. он более долговечен, чем поликарбонат.

Металлический колпак – в этом слое находятся металлические или полимерные колпаки или полукупола, которые обеспечивают тактильную обратную связь.

Верхний слой электрической цепи – полиэфирный слой с электропроводящими контактами, с гибким выводом, который соединяется с платой управления посредством коннектора (разъём Dupont).

Проставка – разделяет верхнюю и нижнюю электрические цепи, позволяя переключателю оставаться в нормально разомкнутом состоянии до нажатия на клавиатуру.

Нижний слой электрической цепи – полиэфирный слой с электропроводящими контактами, с гибким выводом, который соединяется с платой управления посредством коннектора (разъём Dupont).

Задняя сторона с клеевым слоем позволяет прикрепить клавиатуру.

Чтобы сократить количество соединений ввода-вывода, все строки и столбцы соединены между собой, см. рисунок 6. Иначе для подключения 16 отдельных кнопок потребовалось бы 17 контактов ввода-вывода, по одному на каждую кнопку и один для общего заземления. При соединении строк и столбцов для управления всей клавиатурой 4×4 требуется всего 8 контактов. Этот метод управления большим количеством входов с помощью меньшего количества выводов известен как мультиплексирование.

Рисунок 6 – Устройство контактов мембранной клавиатуры 4Х4

Матричная клавиатура 4Х4 состоит из контактов, которые сгруппированы по линиям строк, четыре группы линий строк, и столбцов, четыре группы линий столбцов. В каждом столбце и в каждой строке по одному контакту. Таким образом, клавиатура 4×4 имеет 4 + 4 = 8 контактов, а клавиатура 4×3 – 4 + 3 = 7 контактов.

На рисунке 7 показано, для клавиатуры 4×4, как проводники, на верхнем и нижнем слоях электрической цепи, соединяют строки и столбцы. При нажатии кнопки одна из строк соединяется с одним из столбцов, позволяя току проходить между ними.

Рисунок 7 – Схема электрическая мембранной клавиатуры 4Х4

При нажатии клавиши «4», например, соединяются столбец 4 и строка 1, см. рисунок 8. Таким образом зная какой столбец и какая строка соединены между собой можно определить какая кнопка была нажата.

Рисунок 8 – Схема электрическая мембранной клавиатуры 4Х4. Показано соединение проводником строки 1 и столбца 4

На клавиатуре есть разъём Dupont для подключения, если смотреть на клавиатуру спереди, то контакты расположены слева и обычно имеют тёмную полосу рядом с разъёмом, которая помогает их идентифицировать. Распиновка мембранной клавиатуры 4Х3 и 4Х4 показана ни рисунок 9.

Рисунок 9 – Распиновка клавиатуры 4Х3 и 4Х4

На рисунке 10 представлена схема соединения.

Рисунок 10 – Схема подключения ЖК-экрана и мембранной клавиатуры

На рисунке 11 блок-схема программы.

Рисунок 11 – Блок-схема программы для задания №2

Код:

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Keypad.h>

// Пины для ЖК-дисплея

LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);

// Определение клавиатуры

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {

{'1','2','3','A'},

{'4','5','6','B'},

{'7','8','9','C'},

{'*','0','#','D'}

};

byte rowPins[ROWS] = {A5, A4, A3, A2};

byte colPins[COLS] = {10, 9, 8, A0};

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

void setup() {

lcd.begin(16, 2);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Press any key");

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

char key = keypad.getKey();

if (key) {

// Очищаем дисплей и показываем нажатую клавишу

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Pressed:");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("'");

lcd.print(key);

lcd.print("'");

Serial.print("Key: ");

Serial.println(key);

}

delay(50);

}

Задания №3

Написать управляющую программу, реализующую простейший калькулятор с отображением на LSD дисплее. При этом следующие клавиши выполняют операции: А – плюс, B – минус, C – умножить, D – разделить, # – равно, * – сброс.

На первой строке отображаются цифры и операция, на второй строке результат.

Схема подключения та же, что и в задании №2.

На рисунке 12 блок-схема программы.

Рисунок 12 – Блок-схема программы для задания №3

Код:

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Keypad.h>

// Пины для ЖК-дисплея

LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);

// Определение клавиатуры

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {

{'1','2','3','A'},

{'4','5','6','B'},

{'7','8','9','C'},

{'*','0','#','D'}

};

byte rowPins[ROWS] = {A5, A4, A3, A2};

byte colPins[COLS] = {10, 9, 8, A0};

// Создание объекта клавиатуры

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

// Переменные для калькулятора

float firstNumber = 0;

float secondNumber = 0;

float result = 0;

char operation = ' ';

bool isFirstNumber = true;

bool operationSelected = false;

bool calculated = false;

String displayString = "";

void setup() {

// Инициализация ЖК-дисплея

lcd.begin(16, 2);

// Начальное сообщение

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Calculator v1.0");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("*=Clear #=Enter");

// Инициализация последовательного порта для отладки

Serial.begin(9600);

Serial.println("Calculator initialized");

Serial.println("Instructions:");

Serial.println("A = Add (+)");

Serial.println("B = Subtract (-)");

Serial.println("C = Multiply (*)");

Serial.println("D = Divide (/)");

Serial.println("# = Equals");

Serial.println("* = Clear");

delay(2000);

clearCalculator();

}

void loop() {

char key = keypad.getKey();

if (key) {

processKey(key);

}

delay(10);

}

void processKey(char key) {

Serial.print("Key pressed: ");

Serial.println(key);

// Обработка сброса

if (key == '*') {

clearCalculator();

return;

}

// Если только что был вычислен результат, сбросим для нового ввода

if (calculated && key >= '0' && key <= '9') {

clearCalculator();

}

calculated = false;

// Обработка цифр

if (key >= '0' && key <= '9') {

addDigit(key);

}

// Обработка операций

else if (key == 'A' || key == 'B' || key == 'C' || key == 'D') {

setOperation(key);

}

// Обработка равно

else if (key == '#') {

calculateResult();

}

updateDisplay();

}

void addDigit(char digit) {

if (isFirstNumber && !operationSelected) {

// Добавляем цифру к первому числу

displayString += digit;

firstNumber = displayString.toFloat();

} else {

// Добавляем цифру ко второму числу

if (operationSelected && isFirstNumber) {

isFirstNumber = false;

displayString = digit;

} else {

displayString += digit;

}

secondNumber = displayString.toFloat();

}

Serial.print("Current number: ");

Serial.println(displayString);

}

void setOperation(char op) {

if (displayString.length() > 0) {

operation = op;

operationSelected = true;

isFirstNumber = false;

// Обновляем строку отображения с операцией

switch(op) {

case 'A': displayString += " + "; break;

case 'B': displayString += " - "; break;

case 'C': displayString += " * "; break;

case 'D': displayString += " / "; break;

}

Serial.print("Operation set: ");

Serial.println(op);

}

}

void calculateResult() {

if (operationSelected && displayString.length() > 0) {

switch(operation) {

case 'A': // Сложение

result = firstNumber + secondNumber;

Serial.print(firstNumber);

Serial.print(" + ");

Serial.print(secondNumber);

Serial.print(" = ");

Serial.println(result);

break;

case 'B': // Вычитание

result = firstNumber - secondNumber;

Serial.print(firstNumber);

Serial.print(" - ");

Serial.print(secondNumber);

Serial.print(" = ");

Serial.println(result);

break;

case 'C': // Умножение

result = firstNumber * secondNumber;

Serial.print(firstNumber);

Serial.print(" * ");

Serial.print(secondNumber);

Serial.print(" = ");

Serial.println(result);

break;

case 'D': // Деление

if (secondNumber != 0) {

result = firstNumber / secondNumber;

Serial.print(firstNumber);

Serial.print(" / ");

Serial.print(secondNumber);

Serial.print(" = ");

Serial.println(result);

} else {

// Деление на ноль

result = 0;

displayString = "Error: Div by 0";

updateDisplay();

delay(2000);

clearCalculator();

return;

}

break;

}

calculated = true;

displayString = String(result, 3); // 3 знака после запятой

// Убираем лишние нули после запятой

while (displayString.length() > 1 &&

displayString.charAt(displayString.length()-1) == '0' &&

displayString.contains(".")) {

displayString.remove(displayString.length()-1);

}

if (displayString.charAt(displayString.length()-1) == '.') {

displayString.remove(displayString.length()-1);

}

// Сбрасываем состояние для следующей операции

firstNumber = result;

operationSelected = false;

isFirstNumber = true;

}

}

void clearCalculator() {

firstNumber = 0;

secondNumber = 0;

result = 0;

operation = ' ';

isFirstNumber = true;

operationSelected = false;

calculated = false;

displayString = "";

Serial.println("Calculator cleared");

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("0");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Result: 0");

}

void updateDisplay() {

lcd.clear();

// Первая строка

lcd.setCursor(0, 0);

if (displayString.length() == 0) {

lcd.print("0");

} else if (displayString.length() > 16) {

lcd.print(displayString.substring(displayString.length() - 16));

} else {

lcd.print(displayString);

}

// Вторая строка

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("= ");

if (calculated) {

lcd.print(result);

} else if (operationSelected && !isFirstNumber) {

lcd.print(firstNumber);

} else if (displayString.length() > 0) {

lcd.print(displayString);

} else {

lcd.print("0");

}

}

Вывод: В ходе работы научились составлять блок-схемы, работать с массивами данных. Научились подключать и управлять мембранной клавиатурой.