Цель работы: Научиться составлять блок-схемы, писать программы управления одним или группой сервоприводов для микроконтроллера. Научиться подключать библиотеки в программе и использовать их.

Задание №1

Управление одним сервоприводом. При запуске микроконтроллера выходной вал сервопривода начинает вращение с начального положения в конечное.

Сервопривод – механический привод с автоматической коррекцией состояния через внутреннюю отрицательную обратную связь, в соответствии с параметрами, заданными извне. Пример выпускаемых сервоприводов показан на рис.1.

Рисунок 1 – Примеры существующих сервоприводов

Обычный сервопривод подключается к микроконтроллеру тремя проводами: красный – питание плюс (V+), черный (коричневый) – питание минус (GND), желтый (белый) – сигнальный (провод управления).

Сервопривод состоит из двух основных частей: привода и блока управления, см. рис. 2.

Рисунок 2 – Конструкция сервопривода

Привод в свою очередь состоит из двигателя постоянного тока, двигатели могут быть разной конструкции, и редуктора, редуктор имеет разное передаточное число в зависимости от требуемых значений выходного вала.

Рисунок 3 – Блок-схема для первого задания

Рисунок 4 – Схема подключения сервопривода

Код:

#include<Servo.h>

Servo myservo;

int pos = 0;

void setup() {

myservo.attach(3);

}

void loop() {

for( pos = 0; pos <= 180; pos +=1)

{

myservo.write(pos);

delay(15);

}

for( pos = 180; pos >= 0; pos -=1)

{

myservo.write(pos);

delay(15);

}

}

Задание №2

Необходимо, используя программу из первого задания, чтобы вал сервопривода, из первоначального положения в 90 градусов, поворачивался на 180 градусов и возвращался обратно и так отработал 4 раза и остановился.

Рисунок 5 – Блок-схема для второго задания

Схема подключения та же, что и в первом задании.

Код:

#include<Servo.h>

Servo myservo;

int pos = 90;

int i = 0;

void setup() {

myservo.attach(3);

myservo.write(90);

}

void loop() {

if(i <= 4)

{

for( pos = 90; pos <= 180; pos +=1)

{

myservo.write(pos);

delay(15);

}

for( pos = 180; pos >= 90; pos -=1)

{

myservo.write(pos);

delay(15);

}

i+=1;

}

}

Задание №3

Необходимо, используя программу из первого задания, чтобы вал сервопривода, из первоначального положения в 0 градусов, поворачивался на 90 градусов и возвращался обратно. Запуск и остановку сервопривода необходимо осуществлять посредством переключателя. Левое положение переключателя сервопривод не работает, правое положение сервопривод работает.

Также необходимо реализовать световую сигнализацию из двух светодиодов: красный и зеленый. Работа светодиодов должна осуществляться следующим образом: при включении микроконтроллера загорается зеленый светодиод красный не горит, во время работы сервопривода зеленый не горит, а красный загорается.

Рисунок 6 – Блок-схема для задания 3

Рисунок 7 – Схема подключения сервопривода для задания 3

Код:

#include <Servo.h>

int switchPin = 12;

Servo myservo;

int ledRed = 8;

int ledGreen = 6;

int lastSwitchState = HIGH;

int SwitchState;

bool isMoving = false;

int pos = 0;

int direction = 1;

void setup() {

pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);

pinMode(8, OUTPUT);

pinMode(6, OUTPUT);

myservo.attach(3);

myservo.write(0);

delay(100);

}

void loop() {

SwitchState = digitalRead(switchPin);

if (SwitchState == LOW)

{

digitalWrite(6, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

isMoving = true;

}

else

{

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(6, LOW);

isMoving = false;

}

if (isMoving)

{

pos += direction;

if (pos >= 90 || pos <= 0)

{

direction = -direction;

}

myservo.write(pos);

delay(20);

}

}

Задание №4

Необходимо реализовать синхронную работу двух сервоприводов, чтобы вращение выходного вала было в одном направлении от 0 до 180 градусов и обратно. Пуск и остановка работы системы реализовать через кнопку.

Рисунок 8 – Блок-схема для задания 4

Рисунок 9 – Схема подключения для задания 4

Код:

#include<Servo.h>

Servo myservo;

Servo myservo1;

const int buttonPin = 5;

int pos = 0;

int dir = 1;

bool running = false;

int lastBtnState = HIGH;

void setup() {

myservo.attach(3);

myservo1.attach(6);

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

myservo.write(pos);

myservo1.write(pos);

}

void loop() {

int btnState = digitalRead(buttonPin);

if (btnState == LOW && lastBtnState == HIGH) {

delay(50);

running = !running;

if (!running) {

pos = 0;

dir = 1;

myservo.write(pos);

myservo1.write(pos);

}

}

lastBtnState = btnState;

if (running) {

pos += dir;

if (pos >= 180 || pos <= 0) {

dir = -dir;

pos = constrain(pos, 0, 180);

}

myservo.write(pos);

myservo1.write(pos);

delay(15);

}

}

Задание №5

Необходимо реализовать управление сервоприводом посредством потенциометра. Крайнее левое положение ручки потенциометра соответствует начальному углу поворота выходного вала сервопривода в ноль градусов. Крайнее правое положение ручки потенциометра соответствует углу поворота вала сервопривода в 180 градусов.

Рисунок 10 – Блок-схема для пятого задания

Рисунок 11 – Схема подключения для задания 5

Код:

#include<Servo.h>

Servo myservo;

void setup() {

myservo.attach(3);

}

void loop()

{

int angle = analogRead(A0)/5.68;

myservo.write(angle);

delay(15);

}

Вывод: Научились составлять блок-схемы, написали программы управления одним или группой сервоприводов для микроконтроллера. Научились подключать библиотеки в программе и использовать их.